УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

____________Д.А. Копотев

«___»____________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ЗАМЕНУ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ХВС Ду300ММ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРУБОПРОВОД ОТ ВК-12 ДО УЗЛА ВВОДА В КОРПУС №4.

ПАО «Ижнефтемаш»

(наименование объекта)

г.Ижевск ул. Орджоникидзе 2

(адрес объекта)

Валитов Ринат Фаязович (тел. 68-92-92)

(Ф.И.О. уполномоченного представителя/ контактный телефон)

- Техническое задание:

Перечень выполняемых работ Подрядчиком:

1. Разработка плана производства работ, монтажной схемы и согласование с заказчиком.

2. Приобретение материалов (пластиковые трубы SDR11 ПНД 225 L=130м, соединительная муфта, колодец для установки ПГ-1, два пожарных гидранта, соединительные бурты, тройники для пожарных гидрантов, отводы Ду225мм задвижка 30с41нж Ду 200мм в здание корпуса №4 перед узлом учета).

3. Монтаж трубопровода от ВК-12 до корпуса №4 произвести методом ГНБ.

4. Гидравлические испытания, промывка, дезинфекция трубопроводов с проведением анализа качества воды, составление исполнительной документации, сдача работ.

- Проектом предусмотреть:

2.1. Прокладку трубопровода ХВС выполнить полиэтиленовыми трубами SDR11 ПНД 225 и ПНД 110 мм.

2.2. Параметры ХВС Т = 5-15OC, Pхвс=1,0 МПа;

2.3. Метод подземной прокладки трубопроводов определить планом производства работ с обязательным согласованием с Заказчиком;

2.4. До разработки плана производства работ провести совместное обследование со специалистами теплотехнической службы ИНМ-03-35.

3. 	Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику:

3.1. План производства работ.

3.2. Монтажная схема.

3.3. Акты промывки, дезинфекции и гидравлических испытаний.

4. 	Условия договора:

3.1. Срок выполнения работ: в течении 30 дней с момента подписания договора.

3.2. Условия оплаты: без предоплаты, оплата выполненных работ производится в течении 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.

5.	Приложения к техническому заданию

5.1. Существующая схема прокладки трубопроводов ХВС.

Главный энергетик-начальник ТТС ИНС-03-35				Р.Ф. Валитов

Валитов Ринат Фаязович

rinat.valitov@rimera.com т.р.68-92-92

Приложение

Существующая схема прокладки трубопроводов ХВС.

Главный энергетик-начальник ТТС ИНС-03-35				Р.Ф. Валитов