Приложение 1 к Техническому заданию

Техническое задание

Предмет закупки: Приобретение (поставка), установка и наладка автоматического шлагбаума на объектах РС-НЦТБ:

- КПП трубного участка Вынгапуровский;

- КПП трубного цеха по СО и РНПО Приобского месторождения ООО «ГПН-Хантос»;

- КПП трубной площадки на кусту № 72 цеха по СО и РНПО Приобского месторождения ООО «ГПН-Хантос»;

- КПП цеха по СО и РНПО п.г.т. Талинка

Функциональное назначение:

Шлагбаум  предназначен для оперативного регулирования проезда на территории трубных участков и цехов РС-НЦТБ

Требования к оборудованию:

- высокая интенсивность использования 70%;

- высокая скорость открывания-закрывания 2-6 секунд;

- повышенный ресурс;

- безопасность и ремонтопригодность.

Комплектация:

Стойка шлагбаума со встроенным блоком управления – 4 шт., ловитель для стрелы – 4 шт., стрела алюминиевая для шлагбаума со светоотражающими наклейками и резиновыми накладками (длина 4 метра) – 4 шт., фотоэлементы безопасности – 8 пары, ключ-выключатель накладной – 8 шт.

Эксплуатационные условия:

- адаптированность к климатическим условиям региона: рабочий диапазон температур

– 45С до + 55С;

- Степень защиты IP54;

- Электропитание технических средств от сети напряжением  220В с частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Максимальная мощность 300 Вт. По основным показателям качества электроэнергии системы первичного электропитания должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-87, а по электромагнитной совместимости и устойчивости к электромагнитным помехам - ГОСТ Р50628-93 и МЭК-555-2;

Установка включает:

- Земельные работы, заливка фундамента (Заказчик самостоятельно)

- монтаж и пуско-наладка шлагбаума

- регулировка пультов ДУ

Требования к фундаменту.

Шлагбаум должен устанавливаться на подготовленный фундамент из железобетона с минимальными размерами 500 х 500 х 800 мм.

Требования к кабелям питания и управления:

Все кабели электропитания и управления шлагбаума подводится к нему снизу.

электропитание 220В/50Гц (кабель 3х1,5мм)

управление от контроллера СКД (кабель UTP 4х2х0,5мм)

от операционной панели (2 кабеля UTP 4х2х0,5мм)

к фотоэлементу или индукционной петле

При использовании фотоэлементов, необходимо предусмотреть кабель
UTP 4х2х0,5мм для питания фотопередатчика, который должен располагаться в дополнительной стойке не далее 10 м от фотоприемника.

При использовании индукционных петель, необходимо уложить их в соответствующих местах и вывести кабели в корпус шлагбаума.

Питание шлагбаума осуществляется от сети 220В/50Гц. Мощность, потребляемая одним шлагбаумом, составляет 300 Вт. Питание шлагбаума должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя на 10А.

Подводимый кабель для одного шлагбаума:

- Питание привода  			1 х ПВС 3х1,5

- От пульта управления (OPL-01)	2 х UTP 4x2x0,5 Patch

- От контроллера СКД			1 х UTP 4x2x0,5 Patch

- К фотоэлементу				1 х UTP 4x2x0,5 Patch

Требования по безопасности:

Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Оборудование должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с нормативами ПУЭ-99 и ПТБ-94.

Требования  по эргономике и технической эстетике:

Устройства системы должны быть выполнены как единые устройства, отвечающие общепринятым нормам композиционной целостности, рациональности форм, культуры производственного выполнения и удобства эксплуатации и ремонта. Внешний вид устройств системы должен соответствовать современному уровню технической эстетики.

Требования к эксплуатационной документации:

Должен быть разработан комплект эксплуатационной документации (ЭД) в соответствии с действующими нормами и требованиями Заказчика. Комплект ЭД должен быть разработан на русском языке и включать в себя:

- инструкции по эксплуатации систем, устройств и программного обеспечения;

- технические описания систем;

- инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схему сборки.

Гарантийное обслуживание  шлагбаумов производится Исполнителем.

Гарантийное обслуживание шлагбаумов - 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки.

Гарантийный срок на комплектующие – в соответствии с технической документацией на каждый элемент.

В случае поломки недостатки устраняются в течение 72 часов с  момента поступления заявки. Замена оборудования по гарантии производится за счет Исполнителя.

Общие требования:

- Устройство кабельной разводки должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности.

- Расходные материалы необходимые для подключения – предоставляются исполнителем и входят в стоимость поставки, включая колодки, разъемы, кабели, короба и т.д.

- Все работы, требующие лицензирования, должны быть лицензированы.

- Все материалы должны быть сертифицированы.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг:

Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы от 30 до 90  календарных дней после представленных следующих документов:

- счета-фактуры;

- ТОРГ-12.

- сертификаты или декларация о соответствии или копии сертификатов, заверенные        держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, либо товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Документы, подтверждающие качество Товара, должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной обязательна ссылка на номер и дату контракта, по которому осуществляется поставка Товара.

Ведущий инженер	                  			                ____________ Гордеева А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Инициатора закупки                                      ____________ Галлямова Ф.Ф.    Начальник ОМТиАХО

Финансовый директор		             		     ____________ Прохоров В.В.

Руководитель службы,

в интересах, которой осуществляется закупка                     _____________ Кулигин Р.Л.