ООО «Ижевск МАЗ-центр»						Главный конструктор

ПАО «Ижнефтемаш»

«_____»___________ 2018г				«       »		        2018 г.

Кабина управления

Установки УНБ2-250х50К

Техническое задание

74УНБ.14.01.000 ТЗ

Согласовано								Руководитель группы

Копысов А.С.								 Гилязев С.В.

«	»		2017г.

- Наименование и область применения

Кабина управления (далее по тексту – кабина) предназначена для размещения оператора, органов  управления силовыми приводами на установке УНБ2-250х50К (далее по тексту – установка насосная). Кабина устанавливается на раму установки насосной на базе шасси КамАЗ-63501.

Установка насосная предназначена для нагнетания различных жидких неагрессивных сред в скважины в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах. Общий вид показан на рис. 1.

Кабина предназначена для работы в условиях умеренных и холодных климатических районах по ГОСТ15150-69, климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения – 1 (при температуре окружающего воздуха от -45°С до +40°С, хранение до – 60 ºС).

- Технические требования

2.1. Состав кабины и назначение основных составных частей.

2.1.1. Конструкция кабины должна соответствовать: требованиям «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 12.03.2013 № 101, требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок», требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колесных ТС», требованиям настоящего технического задания.

2.1.2. Кабина МАЗ-5551-5000008 в сборе 1 комплектации дорабатывается в соответствии с чертежами 74УНБ.14.01.001, 74УНБ.14.01.000 (см. рис. 3, 4, 5). Общий вид кабины показан на рис. 2.

Цвет кабины оговаривается при заказе.

2.1.3. Кабина должна быть без спального места и укомплектована следующими элементами:

- Подножка нижняя				- 2 шт.;

- Подножка верхняя				- 2 шт.;

- Крыло левое					- 1 шт.;

- Крыло правое				- 1 шт.;

- Доработанная облицовка передка	- 1 шт.;

- Плафон освещения				- 1 шт.;

- Стеклоочистители				- 3 шт.

2.1.4. На кабине должен быть выполнен следующий перечень работ:

- *Установка пола в кабине - 3 настила;

- *Установка педалей сцепления, уплотнений и пружин для исключения вибрации - 2 шт.;

- *Установка рычагов регулировки газа - 2 шт.;

- Гибка рычагов переключения передач приводов дизельных - 2 шт.;

- *Установка чехлов кулисы на рычагах переключения скоростей - 2 шт.;

- Утепление кабины;

- Установка кронштейнов для крепления пультов - 2 кронштейна;

- Монтаж пультов ПЖД - 2 шт. и пультов привода дизельного - 2 шт.;

- Установка рукоятки;

- *Монтаж и подключение бачка омывателя;

- Установка стеклоочистителей (3 шт.);

- *Установка доработанного переднего капота. Доработка капота в соответствии с  рис. 6;

- Установка сиденья;

- Уплотнение дверей кабины после изменения положения их открытия;

- *Закрепление тросика регулировки заслонки;

- Демонтаж рулевой колонки и педалей;

- Установка выдвижных солнцезащитных шторок;

- Вывод проводов от плафона освещения  и наружных фонарей в сторону пульта управления.

*Работы выполняются после монтажа кабины на установку насосную.

По пунктам a, b, c, d, e, g, h, i, j, m, o элементы предоставляет заказчик, по остальным позициям поставщик производит доработку кабины с использованием собственного материала.

2.1.5. Кабина должна удовлетворять условиям эксплуатации в разных климатических условиях средней полосы РФ и Крайнего Севера.

2.1.7. При процессе доработки кабины:

- Обеспечить плотное прилегание дверей по всему периметру двери;

- Обеспечить герметичность кабины;

- Обеспечить надежную фиксацию дверей в закрытом и открытом положениях;

- Увеличить угол открывания дверей до 80 град;

- Обеспечить надежное крепление сиденья, сиденье должно обеспечивать одновременное размещение трех человек.

2.2. Показатели назначения.

Показатели назначения должны соответствовать значениям, приведенным в табл.

Таблица

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 1487 2350 1780 |
| Масса, кг, не более | 530 |

- Требования к технологичности и метрологическому

обеспечению разработки, производства и эксплуатации

3.1. Конструкция кабины должна быть ремонтопригодной и обеспечивать возможность восстановления работоспособного состояния и проведения технического обслуживания.

3.2. Применяемые материалы, покупные изделия кабины должны иметь сертификаты предприятий изготовителей.

- Требования безопасности

Кабина должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.088, «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных 12.03.2013 приказом № 101.

Расположение оборудования и органов управления должно обеспечивать удобное обслуживание и ремонт.

- Требования охраны окружающей среды

Кабина не должна оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.

Показатели загрязнения окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88.

- Комплектность

6.1 В комплект поставки входят:

- кабина;

- техническая и товаросопроводительная документация.

  - Комплект технической и товаросопроводительной документации включает:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации с указанием устройства, порядка работы, обслуживания, правил техники безопасности и т.д.

- Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кабины требованиям настоящего

технического задания при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, пуска и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но

не более 18 месяцев со дня отгрузки.

7.3 Изготовитель должен гарантировать безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный, срок дефектов, возникших по его вине и обнаруженных в течение гарантийного срока, а также замену деталей, вышедших из строя в течение этого срока.

- Дополнительные требования

По согласованию сторон в настоящее ТЗ могут быть внесены изменения и дополнения.

- Приложение

- Рис. 1: Общий вид установки насосной;

- Рис. 2: Общий вид кабины;

- Рис. 3: Спецификация 74УНБ.14.01.000 Кабина в сборе;

- Рис. 4: Чертеж 74УНБ.14.01.000 Кабина в сборе;

- Рис. 5: Чертеж 74УНБ.14.01.001 Кабина доработанная;

- Рис. 6: Чертеж 74УНБ.14.00.010 Капот кабины.

Рис. 1: Общий вид установки насосной

1 – шасси КамАЗ-63501; 2 – привод дизельный; 3 – капот; 4 – кабина управления; 5 – насос высокого давления НТП-175; 6 – бак мерный; 7 – водоподающий насос; 8 – рама установки; 9 – манифольд; 10 – ограждения; 11 – электрооборудование.

Рис. 2: Общий вид кабины

Рис. 3: Спецификация 74УНБ.14.01.000 Кабина в сборе

Рис. 4: Чертеж 74УНБ.14.01.000 Кабина в сборе

Рис. 5: Чертеж 74УНБ.14.01.001 Кабина доработанная

Рис. 6: Капот кабины